ICS 67.160.20

X 51

中华人民共和国国家标准

GB/T ＸＸＸＸ—201X

植物蛋白饮料

杏仁露

Plant protein beverage

——Almond juice

(征求意见稿)

201X-XX-XX发布                            201X-XX-XX实施

| 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 | 发布 |
| --- | --- |
| 中国国家标准化管理委员会 |  |

前   言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

本标准由中国饮料工业协会提出。

本标准由全国饮料标准化技术委员会（SAC/TC 472）归口。

本标准起草单位：中国饮料工业协会技术工作委员会、河北承德露露股份有限公司、中国食品发酵工业研究院。

本标准主要起草人： ……。

引  言

《植物蛋白饮料 杏仁露》QB/T 2438-2006行业标准发布实施后，对行业的发展起到了一定的推动作用。为更好地规范市场，保证产品质量和食品安全，保护消费者利益，本标准在该行业标准的基础上，对理化要求中的项目和指标进行了修改，删除了pH和可溶性固形物的要求，对脂肪含量做出新的规定，调整了油酸、亚油酸、亚麻酸、花生酸和山嵛酸总和在总脂肪酸中的百分含量；此外，本标准还对杏仁露脂肪酸的测定方法进行了调整。

植物蛋白饮料  杏仁露

1 范围

本标准规定了杏仁露的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于3.1所定义的杏仁露。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4789.26       食品卫生微生物学检验　罐头食品商业无菌的检验

GB 5009.5          食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定

GB/T 5009.6-2003   食品中脂肪的测定

GB 7718            食品安全国家标准 预包装食品标签通则

GB/T 10789         饮料通则

3 术语和定义

GB/T 10789《饮料通则》中确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

杏仁露  almond juice

以杏仁为原料，可添加食品辅料、食品添加剂，经加工、调配后制得的植物蛋白饮料。

4 技术要求

4.1 原辅材料要求

- 4.1.1 杏仁及其他食品辅料应符合相应的国家标准、行业标准和/或有关规定。其中杏仁应选用成熟、饱满、断面呈乳白色或微黄色，无哈喇味，无霉变，无虫蛀的果仁。

- 4.1.2 杏仁露原料中去皮杏仁的添加量在产品中的质量比例应大于3%。

4.1.3 不得使用除杏仁外的其他杏仁制品及含有蛋白质和脂肪的植物果实、种子、果仁及其制品。

4.2 感官要求

应符合表1的规定。

表1 感官要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 色泽 | 乳白色或微灰白色，或具有与添加成分相符的色泽。 |
| 滋味与气味 | 具有杏仁应有的滋味和气味，或具有与添加成分相符的滋味和气味；无异味。 |
| 组织状态 | 均匀液体，无凝块，允许有少量蛋白质沉淀和脂肪上浮，无正常视力可见外来杂质。 |

4.3 理化要求

应符合表2的规定。

表2 理化要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛋白质/（g/100g） ≥ | 0.5 |
| 脂肪/（g/100g） ≥ | 1.5 |
| 棕榈烯酸/总脂肪酸（%） ≥ | 0.50 |
| （花生酸+亚麻酸）/总脂肪酸 （%） ≤ | 0.20 |
| 山嵛酸/总脂肪酸（%） ＜ | 0.05 |

4.4 食品安全要求

应符合相应的食品安全国家标准的规定。

5 试验方法

5.1感官检查

取约50 mL混合均匀的被测样品于无色透明的容器中，置于明亮处，迎光观察其组织状态及色泽，并在室温下，嗅其气味，品尝其滋味。

5.2 理化检验

5.2.1蛋白质

按GB 5009.5规定的方法测定，蛋白质换算系数为6.25。

5.2.2 脂肪

按GB/T 5009.6-2003规定的“第二法 酸水解法”测定。

5.2.3脂肪酸

按附录A规定的方法测定。

6 检验规则

6.1 组批

由生产企业的质量管理部门按照其相应的规则确定产品的批次。

6.2 出厂检验

- 6.2.1产品出厂前由企业检验部门按本标准进行检验，符合标准要求方可出厂。

6.2.2 出厂检验项目：感官要求、蛋白质、菌落总数和大肠菌群。

6.2.3按照商业无菌进行质量控制的产品应按GB/T 4789.26的规定进行出厂检验。

6.3 型式检验

6.3.1 型式检验项目：本标准4.2～4.4规定的全部项目。

- 6.3.2一般情况下，每年需对产品进行一次型式检验。发生下列情况之一时，应进行型式检验。

- ──原料、工艺发生较大变化时；

──停产后重新恢复生产时；

──出厂检验结果与平常记录有较大差别时。

6.4 判定规则

6.4.1 检验结果全部合格时，判定整批产品合格。若有三项以上（含三项）不符合本标准，直接判定整批产品为不合格品。

6.4.2 检验结果中有不超过两项（含两项）不符合本标准时，可在同批产品中加倍抽样进行复检，以复检结果为准。若复检结果仍有一项不符合本标准，则判定整批产品为不合格品。

7 标志、包装、运输和贮存

7.1 标志

预包装产品标签除应符合GB 7718以及国家相关标准和法规外，还应标示产品的蛋白质含量。

7.2 包装

包装材料和容器应符合国家食品卫生相关标准的规定。不应采用过度包装和使用过多的防护隔板。铁罐包装的产品，出于防止产品受到碰撞的目的，若使用防护隔板，最小独立包装的产品与最大外包装容器的内壁以及最小独立包装的产品间的隔板厚度之和应小于产品最小独立包装的容器直径。

7.3 运输和贮存

产品在运输过程中应避免日晒、雨淋、重压；产品应在清洁、避光、干燥、通风、无虫害、无鼠害的仓库内贮存；不应与有毒、有害、有异味、易挥发、易腐蚀的物品混装运输或贮存。需冷链运输贮藏的产品，应符合产品标示的贮运条件。

附录A

（规范性附录）

杏仁露脂肪酸的测定方法

  - 方法提要

用正己烷提取杏仁露中的脂肪，经离心分离得到的正己烷-脂肪液，用氢氧化钾-甲醇溶液在室温下甲酯化，形成挥发性甲酯衍生物，进入气相色谱仪，用面积归一化法测定其组分。

  - 试剂

    - 99%甲醇（分析纯）。

    - 氢氧化钾（分析纯）。

    - 脂肪酸甲酯标准品（纯度不低于99%）：棕榈酸甲酯、棕榈烯酸甲酯、硬脂酸甲酯、油酸甲酯、亚油酸甲酯、亚麻酸甲酯、花生酸甲酯、花生烯酸甲酯、山嵛酸甲酯。

    - 正己烷（色谱纯）。

    - 盐酸（分析纯）：1+1。

  - 溶液

    - 0.5%氢氧化钾-甲醇溶液：称取0.5g氢氧化钾，溶于100 mL 99%甲醇中,置于冰箱保存。此溶液应每个月重新配置。

    - 脂肪酸甲酯标准品混合溶液（视气相色谱仪的灵敏度配制标准品混合溶液）

参考浓度：分别称取棕榈酸甲酯0.2g、棕榈烯酸甲酯0.05g，硬脂酸甲酯0.1g、油酸甲酯0.3g、亚油酸甲酯0.6g、亚麻酸甲酯0.2g、花生酸甲酯0.05g、花生烯酸甲酯0.05g，山嵛酸甲酯0.05g（精确至0.001g），用正己烷定容至10mL，得到混合溶液。

  - 仪器

    - 气相色谱仪：带氢火焰离子化检测器（FID）。

    - 色谱柱：聚乙二醇（PEG）毛细管柱（WAX毛细管柱）或同等极性色谱柱。

    - 高速离心机：额定转速大于7000r/min。

    - 漩涡混合器。

    - 具塞刻度试管（10mL）。

  - 色谱参考条件

    - 检测器温度：250℃。

    - 进样口温度：250℃。

    - 载气（氮气，99.999%）；燃气（氢气，99.9%）；助燃气（空气）；分流比约：20:1。

    - 进样量：1μL。

    - 柱温：初始温度150℃，以5℃/min程序升温至200℃，保持6min， 再以3℃/min程序升温至230℃，保持4min。

载气、燃气、助燃气的流速等色谱条件随仪器而异，应通过试验选择最佳条件，以获得完全分离为准。

  - 分析步骤

    - 试液的制备

将待检杏仁露样品充分振摇，使其均匀一致，没有明显分层后，迅速量取30.0mL样品，置于100mL具塞试管内，加入0.1mL盐酸（A.2.5），20mL正己烷（A.2.4），充分振摇3min（上下振摇，并小心开塞放出气体），将处理后的样品倒入离心管中，置于高速离心机中，离心10min（如果样品分层不充分，则需要再次离心10min），用胶头滴管小心吸取上清液（正己烷相）于具塞试管中，备用。

    - 脂肪酸甲酯溶液的制备

取2.0mL试液（ A.6.1）于10mL具塞刻度试管中，加入0.8mL氢氧化钾-甲醇溶液（A.3.1），在漩涡混合器中充分振荡1min，静置10min，用胶头滴管小心吸取上层澄清液，将其转移到具塞样品瓶中备用，制备好的溶液应在24h内完成分析。

    - 测定

      - 吸取脂肪酸甲酯标准品混合液（A.3.2）1μL注入色谱仪，得到9种标准品的出峰次序和保留时间（参考图谱见图A.1）。

图A.1

      - 吸取样品脂肪酸甲酯溶液(A.6.2) 1.0μL注入气相色谱仪，得到各脂肪酸的色谱图。

  - 结果计算

将测定得到的脂肪酸组成色谱图与图A.1对比定性，并进行面积归一化处理，用气相色谱数据处理软件计算各种脂肪酸占总脂肪酸的百分含量。或者按式1计算各种脂肪酸占总脂肪酸的百分含量

DPi=AiAi×100          （1）

式中：

DPi ——某脂肪酸占总脂肪酸的百分含量，%；

Ai  ——某脂肪酸甲酯衍生物的峰面积；

Ai——所有脂肪酸甲酯衍生物的峰面积。

测定结果保留两位小数。

  - 允许差

某脂肪酸占总脂肪酸的百分含量大于5%时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果与算术平均值的绝对差值不超过10%。

某脂肪酸占总脂肪酸的百分含量小于或等于5%时，在重复性条件下获得的两次独立测定结果与算术平均值的绝对差值不超过20%。